Bedieningshandleiding

ORANGE

X50

Schaarhefbrug met rijbanen

Inhoudsopgave

Algemene informatie

Omschrijving Orange X50 schaarhefbrug met rijbanen

Belangrijkste componenten

Bediening

Technische specificaties

Draaglastverdeling

Waarschuwingen

Bedieningsinstructies

Onderhoud

Inspectie- en onderhoudsplan

Smeerplan

Onderhoud en service instructies

Elektrisch schema

Hydraulisch schema

Trouble shooting

Algemene informatie

Gebruiker van de hefbrug heeft alle informatie gelezen en begrepen.

Alle aansprakelijkheid is uitgezonderd bij schade door niet opvolgen instructies.

Wij nemen geen enkele aansprakelijkheid indien veiligheidsinstructies niet gevolgd worden.

| Toegestane werktemperatuur | 10-50 °C |
| --- | --- |
| Max. toegestane vochtigheid | ≤80% bei 30 °C |
| Hoogte boven zeeniveau | ≤2000m |
| Netvoeding dient aangebracht te worden in de vorm van een stekker of rechtstreeks op het elektrisch netwerk |  |

De hefbrug is ontworpen voor droge ruimtes. Installatie in een vochtige ruimte, dan wel een ruimte met gevaar van explosies in niet toegestaan.

Omschrijving Orange XX30 wielvrije schaarhefbrug

Belangrijkste componenten

1. Heftafel (P1)

2. Heftafel (P2)

3. Oprijkleppen

4. Voetplaat

5. Onderste schaarbeenset

6. Bovenste schaarbeenset

7. Cilinder (master)

8. Cilinder (slave)

9. Bedieningskast

10. CE-stop en eindschakelaar

Bediening

1.	Hoofschakelaar

2.	Informatiedisplay (zie legenda onder)

3.	Zoemer voetbeveiliging

4.	Stijgknop

5.	Daalknop

6.	Overbruggingsknop eindschakelaar

7.	Overbruggingsknop synchronisatie

Legenda informatiedisplay

|  | Hefbrug is ingeschakeld |
| --- | --- |
|  | Eindschakelaar is geactiveerd |
|  | CE-stop is geactiveerd |
|  | Motor is werkend |
|  | Hefbrug is in laagste positive |
|  | Een foutcode of storing in het elektrisch systeem |

Technische specificaties

Technische specificaties

| Type | XX30 |
| --- | --- |
| Hefvermogen | 3.000 kg |
| Heftijd | 50 s |
| Daaltijd | 50 s |
| Voeding | 3/400V/50Hz |
| Controle voltage | DC24V |
| Motor | 2,6 KW |
| Toertal | 1.375 U/min |
| Zekeringen | 3 C 16 A |
| Elektrokabel | Min. 5 x 1,5mm² |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Hydraulische druk1 | 240 -260 bar |
| Hydrauliekolie | HLDP 32 |
| Volume | 12l |
| Slagankers voetplaat | 8 stuks |
| Slagankers bedieningskast | 4 stuks |
| Geluidsniveau | ≤ 75 dB (A)/lm |
| Gewicht | 830 kg |

1  De fabrieksinstelling van de hydraulische druk is aangepast aan maximaal haalbare. De instellingen van het reduceerventiel dienen niet aangepast te worden. Elke aanpassing kan grote schade veroorzaken. Indien de nominale lading niet geheven kan worden moet u contact opnemen met uw service monteur.

Draaglastverdeling

Q			Totaal gewicht voertuig

P1			Maximaal 2/5 x Q

P2			Maximaal 3/5 x Q

Gewichtsverdeling	2/3

Bij afwijkende gewichtsverdelingen verandert het maximale hefvermogen. Bij een dergelijke of  vergelijkbare situatie contact opnemen met de fabrikant.

|  | Min | Max |
| --- | --- | --- |
| A | 1.900 mm | 4.000 mm |
| B | 100 mm |  |
| C |  | 1.900 mm |
| D | 900 mm |  |

Waarschuwingen

1. Controleer het gewicht en gewichtsverdeling van het voertuig.

2. Het is verboden aanpassingen te maken aan de hefbrug.

3. Plaats voeten niet in omgeving hefbrug bij dalen.

4. Niet in de omgeving staan van de hefbrug bij het heffen of dalen van de hefbrug.

5. Verlaat de ruimte bij dreiging van vallen voertuig.

6. Vermijd excessief bewegen van het voertuig in geheven toestand.

7. Hefbrug alleen te gebruiker door getraind personeel.

8. Fixeer het voertuig veilig.

9. Sta geen onbevoegde personen op de werkplek toe.

10. Adequate inspectie en adequaat onderhoud is nodig voor veilig gebruik.

11. Lees bedieningshandleiding vóór gebruik.

12. Gebruik geen beschadigde hefbrug.

16. Hefbrug is alleen te gebruiken voor heffen voertuigen.

17. Vóór dalen hefbrug controleer of er geen objecten meer onder het voertuig staan.

18. Hefbrug niet schoonmaken met lopend water.

Beschadigde veiligheids- en waarschuwingsstickers dienen vervangen te worden.

| Bereik van instructies |  |
| --- | --- |
| Hefbrug |  |
| Risico's voor mensen en omgeving |  |
|  |  Beklemming bij bewegend voertuig en/of onderdelen hefbrug |
|  |  Knelling of schaven bij bewegend voertuig en/of onderdelen hefbrug |
|  |  Bij lek hydraulisch systeem kan olie in de omgeving terecht komen |
| Beschermende maatregelen en aanwijzingen. |
|  |  Deze bedieningshandleiding dient in acht te worden genomen |
|  |  De hefbrug dient geobserveerd te worden |
|  |  Bediening alleen door getraind personeel |
|  |  Controleer het gewicht en de gewichtsverdeling van het voertuig. |
|  |  Verzeker voertuig tegen bewegende delen |
|  |  Dagelijks een functietest doen voor ingebruikneming |
|  |  Verlaat de ruimte bij dreiging van vallen voertuig. |
|  |  Hefbrug is alleen te gebruiken voor heffen voertuigen. |
|  |  Vóór dalen hefbrug controleer of er geen objecten meer onder het voertuig staan. |
| Acties in geval van defect en gevaar |  |
|  |  In geval van enig gerelateerd incident mag de hefbrug niet meer gebruikt worden |
|  |  Informeer leidinggevende in geval van defect |
|  |  Gebreken kunnen alleen hersteld worden door een specialist |
| Assistentie bij ongeval - Eerste hulp |  |
|  |  Stel de omgeving van het incident veilig |
|  |  Informeer de receptie of BHV'er op nummer ________________ |
|  |  Volg instructies van BHV'er |
|  |  Leg incidenten vast in het logboek |

Bedieningsinstructies

De product is ontworpen voor het heffen van voertuigen. De relevante technische specificaties dienen hierbij in acht te worden genomen.

- Voorbereiding

  - Lees en begrijp alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen vóór gebruik van de hefbrug.

b. Laat de hefbrug zakken tot in de laagste positie.

c. Positioneer het voertuig zoals weergegeven op afbeelding (1). Neem hierbij de draaglastverdeling in acht zoals opgenomen in het hoofdstuk ‘Draaglastverdeling’.

Afbeelding 1

e. Plaats de rubber opnames tussen de heftafels en de door de autofabrikant opgegeven opnamepunten van het voertuig.

- Heffen voertuig

a. Draai de hoofdschakelaar aan.

b. Hef het voertuig door de stijgknop in te drukken tot een hoogte van ca. 10-15 cm.

c. Controleer of het voertuig stevig staat. Indien dit niet het geval de hefbrug laten zakken en nogmaals proberen het voertuig stevig te fixeren.

d. Bij goede fixatie continueren met heffen tot gewenste hefhoogte is bereikt. Observeer altijd het voertuig tijdens heffen.

- Dalen van voertuig

a. Controleer vóór het laten dalen van het voertuig of er zich geen objecten onder het voertuig bevinden.

b. Druk de daalknop in en blijf de daalknop indrukken om te laten zakken tot dat de CE-stop is bereikt.

c. Bij het bereiken van de CE-stop dient de daalknop losgelaten te worden en weer ingedrukt te worden.

- Wegrijden

a. Laat de heftafels volledig zakken.

b. Verwijder de rubber opnames.

c. Rijdt het voertuig weg.

Onderhoud

Onderhoud en reparaties moet uitgevoerd worden door gekwalificeerde monteurs.

Voordat begonnen kan worden aan onderhoud of reparaties dient de hoofdschakelaar uit te staan en de stekker uit de netvoeding gehaald te worden. Zorg ervoor dat de stekker niet op de netvoerding aangesloten kan worden.

Alleen gekwalificeerde monteurs mogen werken aan de elektrische componenten, dan wel de voeding.

- De hefbrug dient regelmatig geïnspecteerd en schoongemaakt te worden.

- Alle corrosieve en agressieve chemische stoffen dient direct verwijderd te worden om beschadiging van de hefbrug tegen te gaan.

- Alle schade/beschadigingen dienen direct hersteld te worden om verdere degradatie tegen te gaan.

- Alle schade/beschadigingen aan de hefbrug door installatie in zeer corrosieve omgevingen (wasstraat, niet overdekt, etc.) vallen niet onder de garantie van Orange equipment B.V.

Inspectie- en onderhoudsplan

| Interval | Component | Controleer op |
| --- | --- | --- |
| Dagelijks | Rubbere opnames | Slijtage en vervorming |
|  | Hefbrug structuur | Schade |
|  | Hefbrug structuur | Netheid |
|  | Hydrauliek | Lekkage |
|  | Veiligheidssystemen | Schade |
|  | Verflaag | Krassen (corrosie) |
| Wekelijks | Cilinders | Functioneren en slijtage |
| Maandelijks | Verankering | Moment zoals opgegeven door fabrikant |
| ¼ jaarlijks | Assen en vergrendelingen | Slijtage en netheid |
|  | Hydraulische cilinder (stofpakking) | Slijtage en vervorming |
|  | Hydraulisch systeem | Slijtage en lekkage |
|  | Hydraulische pomp | Ongebruikelijk geluid |
| Tweejaarlijks | Elektrische componenten | Schade |
|  | Hydraulische olie | Olieniveau en -kwaliteit |
| Jaarlijks | Cilinderpakkingen | Lekkage en vervorming |
|  | Onderhoud en keuring | Door gekwalificeerde monteur |
| Elke drie jaar (advies) | Hydraulische olie | Vervanging |
|  | Hydraulisch systeem | Schoonmaken |
| Elke zes jaar | Hydraulische slangen | Vervanging |

Smeerplan

| Interval | Component | Olie of type smeermiddel |
| --- | --- | --- |
| Maandelijks | Glijblokken | Multifunctioneel smeermiddel |
| ¼ jaarlijks | Assen | Multifunctioneel smeermiddel |

Onderhoud en service instructies

Controle hydrauliekolieniveau

- Laat de hefbrug geheel dalen.

- Controleer het oliepeil op de peilstok van de tankdop. Het moet gevuld zijn tot onder de bovenste streep.

Vervangen hydrauliekolie

- Laat de hefbrug geheel dalen.

- Verwijder de dop van het reservoir.

- Verwijder de aftapschroef voorzichtig en tap de olie af in een geschikte container/jerrycan.

- Maak het reservoir en de oliefilter goed schoon.

- Na het aftappen opnieuw de aftapschroef en dop bevestigen.

- Vul het reservoir met nieuwe hydrauliek olie.

- Hef en laat de hefbrug zakken en controleer of de hefbrug nog de maximale hefhoogte haalt. Eventueel olie aanvullen tot juiste niveau.

Ontluchten hydraulisch systeem

- Hef de heftafels maximaal door de stijgknop (4) in te drukken. Het kan zijn dat de heftafels niet op dezelfde hoogte staan.

- In de hoogte stand de overbruggingsknop van de eindschakelaar (6) samen indrukken met de overbruggingsknop van de synchronisatie (7) tot de hoogste stand. Dit mag nooit hoger zijn dan 1.900 mm.

- Laat zakken tot de hefbrug geheel zakken.

- Herhaal stap 1 t/m 3 tot er geen lucht meer door de retourslang (10) gaat (na circa twee keer).

- Vul het hydrauliekreservoir als de hefbrug in laagste stand staat tot tussen de streepjes van de peilstok op de tankdop en draai de dop er weer op.

Dalen middels noodprocedure bij stroomuitval

Indien er stroomuitval is, is het nog steeds mogelijk de hefbrug te laten dalen. Volg de volgende stappen:

- Zet de hoofdschakelaar uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

- Open de voorzijde van de bedieningskast

- Draai de schroeven van de ventielen (A) los (tegen de klok in).

- Het dalen zal beginnen zodra je de schroef van het daalventiel (B) losdraait. LET OP: hiermee kan de daalsnelheid aangepast worden.

- Na het compleet dalen alle schroeven weer goed vastdraaien.

Instellen van ventiel voor daalsnelheid

- Draai de schroef van het daalventiel (B) tegen de klok in voor hogere daalsnelheid.

- Draai de schroef van het daalventiel (B) met de klok mee voor lagere daalsnelheid.

Elektrisch schema

| QF | Hoofdschakelaar | M | Motor | ST | Thermische beveiliging |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | Transformator 80VA | KM | Contactor DC | YV1 | Daalventiel |
| YV2 | Magneetventiel P1 | YV3 | Magneetventiel P2 | SB1 | Stijgknop |
| SB2 | Daalknop | SB4 | Overbruggingsknop synchronisatie | SB5 | Overbruggingsknop hoogte |
| SQ1 | Eindschakelaar (top) |  |  | SQ3 | Lichtsensor |
| JD | Zoemer | SQ2 | Eindschakelaar (hoogte) |  |  |

Hydraulisch schema

| 1a | Platform P1 master cilinder | 1b | Platform P2 master cilinder | 2a | Platform P1 slave cilinder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2b | Platform P2 slave cilinder | 3a | Terugslagklep - P2 | 3b | Terugslagklep - P1 |
| 4a | Magneetventiel P2 | 4b | Magneetventiel P1 | 4c | Daalventiel |
| 5 | Daalregelklep | 6 | Overdrukventiel | 7 | Oliefilter |
| 8 | Tandwielpomp | 9 | Motor | 10 | Terugslagklep |
| 11 | Manometer |  |  |  |  |

Trouble shooting

| Symptoom | Reden | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| Hefbrug werkt niet | Hoofdschakelaar staat uit | Draai hoofdschakelaar aan |
|  | Geen voeding | Controleer stekker en voeding. Indien nodig herstellen |
|  | Kapotte zekering(en) | Vervang zekering(en) |
|  | Kapotte eindschakelaar(s) | Controleer schakelaar(s) en indien nodig vervangen |
| Hefbrug heft niet | Verkeerde draairichting motor | Wijzig fases in stekker |
|  | Niet genoeg hydrauliekolie | Vul olie bij |
|  | Kapotte stijgknop | Vervang stijgknop |
|  | Fluctuerende voltages of incorrecte voltages | Controleer input voltage |
|  | Daalventiel sluit niet | Controleer ventiel en maak schoon. Indien nodig, vervangen |
|  | Schroef daalventiel sluit niet goed | Draai schroef aan |
|  | Oliefilter is vuil | Maak filter schoon |
|  | Object tussen lichtsensor | Verwijder object |
|  | Reflector van lichtsensor defect | Vervang reflector |
|  | Heftafels hebben ongelijke hoogte | Herstel synchronisatie |
|  | Lichtbarrière niet goed ingesteld | Herstel positie |
| Hefbrug daalt niet | Printplaat defect | Vervang printplaat |
|  | Electromagneet van daalventiel werkt niet | Controleer en indien nodig vervangen |
|  | Daalventiel opent niet | Controleer en indien nodig vervangen |
|  | Kapotte daalknop | Vervang daalknop |
|  | Object tussen lichtsensor | Verwijder object |
|  | Reflector van lichtsensor defect | Vervang reflector |
|  | Heftafels hebben ongelijke hoogte | Herstel synchronisatie |
|  | Lichtbarrière niet goed ingesteld | Herstel positie |
| Hefbrug stopt niet bij CE-stop | Schakelaar is niet goed afgesteld of kapot | Controleer de afstelling, herstel of vervang |
| Hefbrug stijgt niet synchroon | Water of lucht in hydraulisch systeem | Ontlucht hydraulisch systeem |
|  | Beschadigde pakking(en) | Controleer en indien nodig vervangen |

| Symptoom | Reden | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| Hefbrug heft niet opgegeven hefvermogen | Niet genoeg hydraulische olie | Controleer olieniveau en indien nodig bijvullen |
|  | Pomp is defect | Controleer en indien nodig vervangen |
|  | Drukregelklep verkeerd afgesteld | Controleer en indien nodig afstellen |
| Hefbrug stijgt of daalt schokkerig | Lekkage, water of lucht in hydraulisch systeem | Ontlucht hydraulisch systeem en indien nodig lekkage herstellen |
|  | Oliefilter is vuil | Controleer en indien nodig filter schoonmaken |
|  | Pomp zuigt lucht aan | Controleer pakking en indien nodig vervangen |
| Hefbrug stopt niet op maximale hoogte | Eindschakelaar is verkeerd afgesteld, dan wel kapot | Controleer afstelling, indien nodig vervangen |